Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СВЗЯИ И ИНФОРМАТИКИ

(МТУСИ)

Факультет "Информационные технологии"

Кафедра "Математическая кибернетика и информационные технологии"

ОТЧЁТ

По лабораторной работе № 2

Выполнил: Екименков А.П._____________

Проверил: Симонов С.Е._____________

## Цель

Построить в Logisim из транзисторов по КМОП логике вентили НЕ (NOT), И (AND), ИЛИ (OR), И-НЕ (NAND), ИЛИ-НЕ (NOR) и проверить их работу. В вентилях NAND и NOR использовать только две пары транзисторов разных типов.

## Ход работы

В проекте Logisim создано пять схем: NOT, AND, OR, NAND, NOR. В Logisim транзистор p-типа проводит при 0 на затворе, n-типа — при 1. Каждый вход подан на затворы пары транзисторов p- и n-типа, выход снимается с узла соединения стоков.

| Вентиль | Транзисторы | К питанию | К земле |
| --- | --- | --- | --- |
| НЕ | 1 p + 1 n | p | n |
| И | 2 n + 2 p | 2 n последовательно | 2 p параллельно |
| ИЛИ | 2 n + 2 p | 2 n параллельно | 2 p последовательно |
| И-НЕ | 2 p + 2 n | 2 p параллельно | 2 n последовательно |
| ИЛИ-НЕ | 2 p + 2 n | 2 p последовательно | 2 n параллельно |

[Скриншоты схем: NOT, AND, OR, NAND, NOR]

## Проверка

Проверка в режиме моделирования, перебор всех комбинаций входов. Все выходы совпали с таблицами истинности.

НЕ:

| A | Y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ:

| A | B | И | ИЛИ | И-НЕ | ИЛИ-НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

## Контрольные вопросы

### 1. Общие вопросы

1.1. КМОП (CMOS) — комплементарная структура «металл — оксид — полупроводник» (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).

1.2. ТТЛ строится на биполярных транзисторах, управляемых током, и потребляет ток даже в устойчивом состоянии. КМОП строится на полевых транзисторах, управляемых напряжением на затворе, и потребляет заметный ток в основном при переключении.

1.3. p-канальный транзистор открывается низким уровнем, n-канальный — высоким. В паре они работают поочередно: в любом устойчивом состоянии открыт ровно один путь — к питанию или к земле. Выход всегда активно удерживается на одном из двух уровней, а сквозного тока между питанием и землёй нет.

1.4. Ток потребления в статическом состоянии практически нулевой (только токи утечки); заметный ток течёт лишь в момент переключения и при перезарядке емкостей.

1.5. Последовательное соединение проводит ток, только когда открыты все транзисторы (логика «И»), параллельное — когда открыт хотя бы один (логика «ИЛИ»).

### 2. По конкретным вентилям

НЕ.

2.1. p-транзистор включён между питанием и выходом, n-транзистор — между выходом и землёй. Затворы объединены и подключены к входу, стоки объединены и подключены к выходу.

2.2. При входе 1 открывается n-транзистор, p-транзистор закрыт, выход соединён с землёй: на выходе 0.

2.3. Один транзистор подтягивает выход к питанию, другой — к земле, и открыт всегда ровно один из них. Этого достаточно, чтобы выход всегда был противоположен входу.

И (AND).

2.4. В нашей схеме два n-транзистора последовательно подключены к питанию, а два p-транзистора параллельно — к земле. n-транзисторы открываются единицей, поэтому цепь к питанию замыкается при A = 1 И B = 1 — нужно соединение последовательное. p-транзисторы открываются нулём, и выход прижимается к земле при A = 0 ИЛИ B = 0 — нужно параллельное.

2.5. Единица на выходе появляется только при одновременной единице на обоих входах (последовательные n), в всём остальном выход — 0, что и есть таблица И. Понадобилось 4 транзистора, так как схема не инвертирует сигнал.

ИЛИ (OR).

2.6. Топология двойственна: n-транзисторы теперь параллельно (к питанию), а p-транзисторы последовательно (к земле). Параллельный путь к питанию даёт «ИЛИ», последовательный путь к земле — «И» для нулей.

2.7. Единица: открывается хотя бы один n-транзистор, а цепочка p-транзисторов к земле разорвана.

И-НЕ (NAND).

2.8. NAND выдаёт инвертированный результат И: ноль только при единицах на обоих входах, во всём остальном единица.

2.9. В NAND параллельные p-транзисторы стоят у питания, последовательные n — у земли (в AND этот порядок обратный). Вентиль инвертирующий и делается одним каскадом на четырёх транзисторах. Считается универсальным, потому что из одних NAND можно построить любой логический вентиль (функционально полный базис).

ИЛИ-НЕ (NOR).

2.10. Топология сети та же (параллельные n, последовательные p). Разница только в том, к какой шине подключена каждая группа: в NOR p-цепочка у питания, n — у земли, и выход получается инвертированным относительно OR.

2.11. При A = 0 и B = 0 оба p-транзистора открыты, n закрыты — на выходе 1.

### 3. Применение и анализ

3.1. Каждый вход управляет одной парой «один p и один n». Для двух входов это две пары (4 транзистора) — минимум для инвертирующего двухвходового вентиля в один каскад. Другие транзисторы не нужны, и это требование задания.

3.2. В режиме моделирования перебрать все комбинации входов и сравнить выход с таблицей истинности или с встроенными вентилями Logisim. Проверить, что на выходе нет неопределённого (X), ошибочного (E) и плавающего (Z) состояния.

3.3. Если поменять p и n местами, вентиль станет неинвертирующим: NOT превратится в повторитель, NAND — в AND, NOR — в OR (так, кстати, и получены AND и OR в этой работе). В идеальной модели Logisim это работает, но в реальной схеме n-транзистор плохо передаёт высокий уровень, а p-транзистор — низкий, поэтому уровни будут искажены.

3.4. Малое потребление в статике и малое тепловыделение, высокая помехоустойчивость, перепад напряжения на выходе близок к полному (0 и питание). Простая структура и малые размеры транзисторов позволяют плотно размещать элементы на кристалле.

## Вывод

Построены и проверены вентили НЕ, И, ИЛИ, И-НЕ и ИЛИ-НЕ на парах комплементарных транзисторов. Последовательное и параллельное соединение транзисторов задаёт логику «И» и «ИЛИ», а то, к питанию или к земле подключена группа, определяет, инвертируется ли выход. Результаты моделирования совпали с таблицами истинности.